Cамостоятельная работа.  10 класс. « Механические свойства твердых тел».

1 Вариант.

1.Механическое напряжение выражается формулой:

а) Δℓ= ℓ−ℓ. б) ε≡Δℓℓ.  в) σ≡Fs .  г)  σ=E⋅ε.      д )  F=k⋅Δℓ.

2. Какое из приведенных утверждений справедливо? Атомы в кристалле находятся друг от друга на таких расстояниях, на которых

а) … силы притяжения между ними имеют максимальное значение.

б) … силы притяжения имеют минимальное значение.

в) … силы отталкивания имеют максимальное значение.

г) … силы отталкивания имеют минимальное значение.

д) … силы притяжения равны силам отталкивания.

3. Максимальное напряжение, при котором еще не возникают заметные остаточные деформации, называется

а) … пределом прочности.

б) … пределом упругости.

в) … пределом пропорциональности.

г) … пределом текучести.

д) Правильного ответа нет.

4. На рисунке представлена диаграмма растяжения материала. Какая точка на диаграмме соответствует пределу прочности?

1

2              3

4

5

ε

σ

0

а) 1.    б) 2.    в) 3.    г) 4.   д) 5.

5. При какой наименьшей силе давления разрушится бетонный куб, ребро которого равно 10 см, если предел прочности для бетона при сжатии равен 3,4 107 Па?

6. Стальной трос имеет диаметр 2 см. Какой наибольшей массы груз можно равномерно поднимать вверх при помощи этого троса при запасе прочности, равном 10?

Предел прочности  стали    500 МПа.

7. При каком растягивающем напряжении латунный стержень испытывает такое же удлинение, как при нагревании на 50 К?  Модуль упругости латуни считать равным 11,2 1010 Па. Температурный коэффициент линейного расширения  латуни 18×10 – 6   оС – 1.

Cамостоятельная работа.  10 класс. « Механические свойства твердых тел».

Вариант 2.

1. Укажите среди приведенных ниже выражений значение относительного удлинения:

а) Δℓ= ℓ−ℓ. б) ε≡Δℓℓ.  в) σ≡Fs .  г)  σ=E⋅ε.      д )  F=k⋅Δℓ.

2. Максимальное напряжение, при котором еще выполняется закон Гука, называется

а) … пределом прочности.

б) … пределом упругости.

в) … пределом пропорциональности.

г) … пределом текучести.

д) Правильного ответа нет.

3. Твердое тело, состоящее из большого числа маленьких кристалликов, называют

а) … деформацией сдвига.

б) … монокристаллами.

в) … хрупким.

г) … поликристаллами.

д) … пластичным.

4.На рисунке представлена диаграмма растяжения материала. Укажите на ней область в которой деформация является пластической:

1

2             3

4

5

ε

σ

0

а) 0-1.     б) 1-2.     в) 2-3.     г) 3-4.     д) 4-5.

5. Определить относительную деформацию сжатия бетона, находящегося при механическом напряжении σ = 8 106 Па. Модуль Юнга для бетона 0,4 1011 Па.

6. Стержень длиной 7 м, имеющий  площадь поперечного сечения 50 мм2, при  растяжении  силой 1 кН удлинился на 0,2 см. Определить модуль Юнга для вещества стержня.

7. Какого сечения необходимо взять трос для равномерного подъема груза массой 10 т при запасе прочности стали, равном 8?  Предел прочности  стали 500 МПа.